Instruções para correta instalação do padrão de energia

Aprenda a evitar acidentes

Siga as instruções para que seu padrão de energia seja aprovado na primeira vistoria, evitando despesas adicionais e atraso na ligação.

Cuidados a serem tomados para garantir a aprovação do seu padrão de energia elétrica.

- O cano poste/pontalete usado para instalação do padrão deve estar de acordo com o Manual do Consumidor.

- O cano poste/pontalete tem que estar em perfeito estado de conservação, sem trincas, erosões, dobras, não podendo ter nenhuma emenda. Ele deve estar visível em toda sua extensão lateral onde tem a sua identificação para inspeção visual.

- É necessário ter o condutor de proteção. Este condutor é verde ou verde e amarelo e deve ser levado até a caixa de passagem ou quadro de distribuição interno (padrões coletivos).

- As caixas de medição dos padrões coletivos devem ser identificadas, tanto na parte externa como interna.

- O condutor utilizado para o aterramento deve ser de cobre, nu, rígido, e ficar exposto até a última haste de aterramento.

- Para realização de inspeções nas hastes de aterramento, é preciso caixas (250x250x500mm) com tampa de concreto ou aço.

- O disjuntor utilizado na caixa de medição deve ser dimensionado de acordo com a relação de carga utilizada.

- Os condutores dentro da caixa de medição devem ter sobras no comprimento para que sejam efetuadas as ligações dos medidores.

- Use sempre equipamentos de segurança adequados para a atividade.

- Contrate sempre um eletricista padronista especializado de sua confiança.

Além do endereço, forneça também uma referência que facilite a localização do padrão. Não se esqueça de deixar o local aberto ou um responsável para atender o empregado da Cemig.

As anormalidades listadas são as mais comuns, entretanto, diversas outras podem ocorrer. Para garantir que o seu padrão não venha ser reprovado é necessário que você siga as normas da Cemig ND-5.1, ND-5.2 e o Manual do Consumidor disponíveis no Portal Cemig pelo site www.cemig.com.br ou para consulta na Rede Cemig Fácil de Atendimento.

Agência Virtual Cemig

Faça o cadastro na Agência Virtual Cemig (www.cemig.com.br) e utilize dos diversos serviços disponíveis. É muito simples, rápido e seguro. Tenha em mãos o Número do Cliente, o CPF ou o CNPJ do titular da conta.

Ao efetuar o cadastro e fornecer seu endereço eletrônico (e-mail), você poderá receber, por e-mail, diversos comunicados sobre sua unidade consumidora, como:

- Aviso de Desligamento Programado

- Fatura de energia

- 2ª via

- Notificação de Débitos

- Orientações sobre segurança com a rede elétrica

- Dicas de economia de energia

- Informações técnicas

- Outros